| Empresa | CASA BONITA OREGÓN S.A.C. | Especialidad | ELECTRICIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra / proyecto |  | Fecha de elaboración | 13/01/2026 |

Metodología: R.M. 050-2013-TR. Probabilidad = IPE + IP + IC + IF (1 a 3 cada uno). Nivel de riesgo = Probabilidad × Severidad (1 a 3). Trivial ≤4 · Tolerable 5–8 · Moderado 9–16 · Importante 17–24 · Intolerable 25–36.

| N.° | TAREA | PELIGRO | RIESGO | IPE | IP | IC | IF | P | S | NR | NIVEL | MEDIDAS DE CONTROL (jerarquía) | P | S | NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traslado de tuberías, rollos de cable y tableros | Cargas pesadas | Sobreesfuerzo, golpes | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado | Carga máx. 25 kg por persona; trabajo entre dos; carretilla; EPP básico: casco con barbiquejo, lentes, chaleco, guantes y zapatos de seguridad | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 2 | Canalización empotrada | Fierros expuestos, bordes de losa | Cortes, caída a distinto nivel | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | Moderado | Protección de puntas de fierro; arnés en bordes; tránsito por zonas habilitadas | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 3 | Picado de muros y canaletas | Partículas, ruido, polvo | Lesión ocular, hipoacusia | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Careta o lentes; tapones; respirador; amoladora con guarda | 4 | 1 | 4 Trivial |
| 4 | Intervención de circuitos existentes | Energía eléctrica | Electrocución, arco eléctrico | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Bloqueo y etiquetado (LOTO); verificar ausencia de tensión; herramientas aisladas; guantes dieléctricos | 4 | 2 | 8 Tolerable |
| 5 | Cableado en techos y ductos | Trabajo en altura | Caída a distinto nivel | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 24 | Importante | Escalera dieléctrica trabada; andamio certificado; arnés y PETAR sobre 1.80 m | 4 | 2 | 8 Tolerable |
| 6 | Armado y conexionado de tableros | Partes energizadas | Contacto eléctrico, quemaduras | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 21 | Importante | Tablero desenergizado y bloqueado; guantes dieléctricos; careta | 3 | 2 | 6 Tolerable |
| 7 | Pozo a tierra | Excavación | Derrumbe, caída | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | Moderado | Material a 0.60 m del borde; señalización; EPP básico | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 8 | Uso de amoladora | Disco en movimiento, chispas | Cortes, proyección, incendio | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | Moderado | Guarda; disco adecuado; careta; extintor cercano; PETAR de trabajo en caliente si aplica | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 9 | Instalación provisional de obra | Cables expuestos, agua | Contacto eléctrico, incendio | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Tablero con diferencial y tierra; cables elevados; sin empalmes expuestos | 4 | 2 | 8 Tolerable |
| 10 | Pruebas y energización | Tensión de prueba, energización | Descarga eléctrica, arco eléctrico | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | Moderado | Solo personal capacitado; retirar personal; comunicación previa; tablero cerrado | 3 | 2 | 6 Tolerable |
| 11 | Trabajo en obra en general | Superficies irregulares, desorden | Caídas al mismo nivel | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable | Orden y limpieza; rutas señalizadas; zapatos de seguridad | 3 | 1 | 3 Trivial |

Las tres últimas columnas corresponden al riesgo residual después de aplicar los controles.

| ELABORADO POR | REVISADO POR (SUPERVISOR SST) | APROBADO POR |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 · Gerente General | Firma Nombre: __________________ DNI: ____________ Fecha: ___/___/____ | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 · Gerente General |