| Empresa | CASA BONITA OREGÓN S.A.C. | Especialidad | GASFITERÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra / proyecto |  | Fecha de elaboración | 13/01/2026 |

Metodología: R.M. 050-2013-TR. Probabilidad = IPE + IP + IC + IF (1 a 3 cada uno). Nivel de riesgo = Probabilidad × Severidad (1 a 3). Trivial ≤4 · Tolerable 5–8 · Moderado 9–16 · Importante 17–24 · Intolerable 25–36.

| N.° | TAREA | PELIGRO | RIESGO | IPE | IP | IC | IF | P | S | NR | NIVEL | MEDIDAS DE CONTROL (jerarquía) | P | S | NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traslado de tuberías y materiales | Cargas pesadas y largas | Sobreesfuerzo, golpes | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado | Carga máx. 25 kg por persona; tuberías largas entre dos; uso de carretilla; EPP básico: casco con barbiquejo, lentes, chaleco, guantes y zapatos de seguridad | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 2 | Excavación de zanjas | Paredes inestables, material al borde | Derrumbe, atrapamiento, caída a zanja | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Material a 0.60 m del borde; entibado en zanjas >1.50 m; PETAR; señalización; escalera de acceso | 4 | 2 | 8 Tolerable |
| 3 | Corte de tuberías PPR y PVC | Herramientas cortantes | Cortes en manos | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado | Guantes anticorte; cortar sobre superficie firme; check-list de herramientas | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 4 | Termofusión PPR | Superficie caliente (260 °C), energía eléctrica | Quemaduras, contacto eléctrico | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Termofusora en su soporte; guantes térmicos; extensión con tierra y diferencial; cinta del mes | 4 | 1 | 4 Trivial |
| 5 | Unión de tuberías PVC | Pegamento y limpiador (solventes) | Inhalación, irritación, incendio | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Ventilación; respirador para vapores orgánicos; guantes de nitrilo; lejos de fuentes de calor; extintor | 4 | 1 | 4 Trivial |
| 6 | Picado de muros y perforación | Partículas, ruido, polvo | Lesión ocular, hipoacusia, afección respiratoria | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Lentes o careta; tapones auditivos; respirador contra polvo; verificar ausencia de tuberías y cables | 4 | 1 | 4 Trivial |
| 7 | Instalación en losas, ductos y montantes | Trabajo en altura, bordes y aberturas | Caída a distinto nivel | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | PETAR de altura; arnés y línea de vida anclada; protección de aberturas; escalera trabada | 4 | 2 | 8 Tolerable |
| 8 | Trabajo en cisterna | Espacio confinado, falta de oxígeno | Asfixia, intoxicación | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 | Importante | PETAR de espacio confinado; ventilación; vigía externo; rescate desde el exterior | 3 | 2 | 6 Tolerable |
| 9 | Prueba hidráulica | Red presurizada | Golpe por desacople de accesorios | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | Moderado | No exceder la presión de prueba; alejarse de tapones; lentes | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 10 | Instalación de aparatos sanitarios | Cargas, loza rota | Sobreesfuerzo, cortes | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | Moderado | Carga entre dos personas; guantes; manipular loza con cuidado | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 11 | Desatoros y mantenimiento | Aguas residuales (agentes biológicos) | Infecciones | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | Moderado | Guantes de nitrilo; lentes; lavado de manos; vacunación antitetánica | 3 | 1 | 3 Trivial |
| 12 | Trabajo en obra en general | Superficies irregulares, desorden | Caídas al mismo nivel | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable | Orden y limpieza; rutas señalizadas; zapatos de seguridad | 3 | 1 | 3 Trivial |

Las tres últimas columnas corresponden al riesgo residual después de aplicar los controles.

| ELABORADO POR | REVISADO POR (SUPERVISOR SST) | APROBADO POR |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 · Gerente General | Firma Nombre: __________________ DNI: ____________ Fecha: ___/___/____ | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 · Gerente General |